Единицы системы Си, применяемые в электротехнике.

А) Основные.

| 1 | Длина | L(l) | м | метр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Масса | M(m) | кг | килограмм |
| 3 | Время | T(t) | с | секунда |
| 4 | Сила | I(i) | А | ампер |

Б) Производные.

| 5 | Частота тока | f | Гц | герц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Электрический потенциал | φ | В | вольт |
| 7 | Электрическое напряжение | U | В | вольт |
| 8 | Мощность | P | Вт | ватт |
| 9 | Электрическое сопротивление | R | Ом | ом |
| 10 | Электрическая проводимость | g | См | сименс |
| 11 | Электрический заряд | Q | Кл | кулон |
| 12 | Электроэнергия | W | Дж | джоуль |
| 13 | Электрическая работа | A | Дж | джоуль |
| 14 | Сила | F | Н | ньютон |
| 15 | Момент | M | Н*м | ньютонометр |
| 16 | Индуктивность | L | Гн | герн |
| 17 | магнитный поток | Ф | Вб | вебер |
| 18 | Магнитная индукция | В | Тл | тесла |
| 19 | Электроемкость | С | Ф | фарада |
| или чаще всего – микрофарада мкФ ; 1мкФ = 10-6Ф |  |  |  |  |

R=ρlS,Омρ−ро−удельное.....сопротивлениеОмS−эс−площадь.....поперечного.....сечениямм2l−эль−длина.....проводникам

Цепи постоянного тока.

Электрическая цепь содержит следующие элементы:

1. источники электрического тока

2. потребители или приемники

3. проводники или соединительные провода

Любой элемент обладает электрическим сопротивлением.

Е – ЭДС (электродвижущая сила)

RВН – внутреннее сопротивление источника.

Закон Ома – U=I*R – напряжение равно сила тока умноженная на сопротивление.

Е>U

E=U+I∗RВНΔUИСТОЧН

E=I*R+I*RВН=I(R+RВН)

I=ER+RВН

Элементы электрических цепей могут соединяться последовательно или параллельно и образовывать сложные, разветвленные электрические цепи. Любую сложную разветвленную цепь можно преобразовать до простейшей цепи содержащей только одно эквивалентное сопротивление.

Последовательное соединение сопротивлений.

Заменим простейшим: U=U1+U2+U3

I*RЭКВ=I*R1+I*R2+I*R3=I(R1+R2+R3)

I – сокращаем и получаем RЭКВ=R1+R2+R3

Параллельное соединение элементов.

I=I1+I2+I3

URЭКВ=UR1+UR2+UR3=U1R1+1R2+1R3

Сокращаем U и получаем

1RЭКВ=1R1+1R2+1R31RЭКВ=g−проводимостьgЭКВ=g1+g2+g3RЭКВ=1gЭКВ

Пример расчета разветвленной электрической цепи

Разветвленные цепи содержат последовательные и параллельные ветви. Такие цепи путем последовательных преобразований можно представить в виде одного эквивалентного сопротивления.

U=120B определить RЭКВ, I1,I2,I3.

Дано:

R1=4(Ом)

R2=10(Ом)

R3=2(Ом)

R4=8(Ом)

R5=3(Ом)

Разветвленная цепь содержит узлы и ветви.

Узел это точка цепи, где сходятся три и более проводников.

Для узла справедлив первый закон Кирхгофа: Сумма токов сходящихся в одном узле равна нулю.

Узел А.

I1=I2+I3. или I1-I2-I3=0

Ветвь это участок цепи между двумя узлами. В ветви находятся только последовательно соединенные элементы.

1) находим R3,4 - ?

R3,4=R3+R4=2+8=10(Ом)

2) находим R 2,3,4 - ?

1R2,3,4=1R2+1R3,4=110+110=210=15(См)R2,3,4=51=5(Ом)

3) находим RЭКВ - ?

RЭКВ=R1+R2,3,4+R5=4+5+3=12(Ом)

4) I1=URЭКВ=12012=10(А)

5) U=U1+UАВ+U5

UAB=I1∗R2,3,4=10∗5=50(B)

6)I2=UABR2=5010=5A

I3=I1 - I2=10 – 5=5(A)

Работа и мощность в электрической цепи.

Работа в электрических цепях оценивается количеством выработанной или потребленной электрической энергии.

А – работа

W – количество электрической энергии

А=W		W=P*t

t – время (с)

Р – мощность(Вт)

(Вт*с=Дж)

Принято то, что: W(кВт*ч)

Для источников электрической энергии:

РИСТ=Е*I (Вт)

WИСТ=РИСТ*I (Вт*с)

Для потребителей:

РПОТР=U*I=I2*R

WПОТР=РПОТР*t (Вт*с или кВт*ч)

Цепи переменного тока.

Переменно – называют ток или напряжение, которое периодически изменяется по направлению и непрерывно по величине.

Вырабатываемый на электростанциях электрический ток изменяется по закону Синуса.

ω – угловая скорость (рад/с)

t – время (с)

ωt – измерительная радиана

П – (Пи) - 180°

sin – синусоида

i =Im*sin ωt

U=Um*sin ωt

Число периодов в секунду называют частотой переменного тока.

f=1TC−1(Гц)−герц

f – стандартная частота в электрических сетях = 50(Гц)

i1, u – мгновенные значения

Imax ,Umax – максимальные значения

I, U – действующие значения (измеряют все приборы)

I=Imax2;U=Umax2

Ток или напряжение в электрической цепи могут иметь начальные фазы т.е. графики изменения с двинуты относительно оси y в право или лево.

В электрических цепях ток и напряжение могут иметь разные начальные фазы и говорят, что они сдвинуты по фазе.

Сдвиг по фазе тока и напряжения зависит, от характера электроприемников в электрической цепи.

В цепях переменного тока кроме обычного сопротивления учитывают индуктивное сопротивление катушек и емкостное сопротивление конденсаторов.

1) активное сопротивление

2) индуктивное сопротивление ХL=ωL=2πfL

3) конденсатор ХС=1ωС=12πfC

ХL, ХС – реактивное сопротивление

(индуцируется – наводится)

Если в цепи имеется катушка, то ток отстает на 90°

В конденсаторе напряжение отстает на 90°

Активное, индуктивное и емкостное соединение могут соединятся последовательно и параллельно.

Переменный ток и напряжение могут быть представлены тригонометрическими уравнениями, графиками изменения, а так же векторами на координатной плоскости. Положение вектора определяется начальной фазой функции, которые отсчитываются от оси Х против часовой стрелки, если начальная фаза положительная и по часовой стрелке, если начальная фаза отрицательная.

1. Активное сопротивление

2. Индуктивное сопротивление

(индуктивность задерживает нарастание тока)

3. Емкостное сопротивление

Ů – вектор

Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивления.

Определить: U; Z – полное сопротивление цепи

Ů=ŮR+ŮL+ŮC

U=UR2+UL−UC2

Треугольник сопротивлений

Z=R2+XL+XC2cosϕ=RZ

Параллельное соединение активного, индуктивного и емкостного соединений.

Определить: Z – полное сопротивление

Для этого геометрически складываем токи I=IR+IL+IC, получаем треугольник токов

Из треугольника токов получаем треугольник проводимостей

g=1R; bL=1XC ; bC=1XC ;

y=g2+bL−bC2

Z=1y

Мощность в цепях переменного тока.

Так как в цепях переменного тока потребители имеют активное и реактивное сопротивление, то существует понятия активной и реактивной мощности и мощности полной.

1) Р – активная мощность (Вт; кВт)

Р=U*I*cosφ

2) Q – реактивная мощность (В*Ар – вольт * ампер реакт.; кВ*Ар)

Q=U*I*sinφ

3) S – полная мощность (В*А; кВ*А)

S=U*I

S=P2+Q2

cosφ=РS−коэффициент...мощности

при cosφ=1

S=P ; Q=0

при cosφ=0

S=Q

P=0

Активная мощность характеризует преобразование электрической энергии в другие виды энергии.

Реактивная мощность расходуется на создание магнитных полей вокруг катушек, заряд, разряд конденсаторов.

Полная мощность характеризует преобразование (эксплуатационные возможности электроприемников).

Задачи

Задача№1

К трехфазной сети напряжением 380В присоединены лампы накаливания, соединенные звездой, по десять ламп на фазу. Напряжение лампы 220В, мощность 100Вт. Определить мощность (Р), потребляемую всеми лампами из сети и токи в фазах и линейных проводах (I).

- Определим мощность, потребляемую всеми лампами.                    РФ=10*100=1000Вт.

Р∑=3РФ=3*1000=3000Вт.

- IФ=IЛ=РФUФ=1000Вт220В=4,5А

Ответ: мощность потребляемая всеми лампами Р∑=3000Вт.

Токи в фазах и линейных проводах равны IФ=IЛ=4,5А.

Задача№2

15 ламп накаливания мощностью (РЛ=60Вт), каждая и нагревательные приборы общей мощностью (Р∑=2,5кВт). Определить расход электроэнергии (W) за 30 дней, если потребители включены по 8 часов в сутки. Стоимость 1кВт*ч=1рубль 10копеек.

1) Установленная мощность:

РУСТ=15*60+2500=900+2500=3400Вт=3,4кВт

2) Расход электроэнергии:

W=PУСТ*t=3,4*8*30=816кВт*ч

3) Стоимость:

С=1,1*816=897,6руб

Ответ: Расход электроэнергии W=816кВт*ч.

Стоимость С=897,6рублей.

Задача№3

Дано:

R=5(Ом)

L=20(мГн) – мили генри =103Гн

U=220(В)

f=50(Гц)

Определить ток в катушке (I) и коэффициент мощности (cosφ)

Z – полное сопротивление катушки

1) Z=R2+XL2

ХL=2π*f*L=2*3.14*50*20*103=6280000=6,28(Ом)

Z=25+6,282=64,4384=8,06Ом

2) I=2208,06=27,29(A)

3) cosϕ=RZ=58,6=0,62

Ответ: ток в катушке I=27,29(А);

коэффициент мощности (cosφ=0,62)

Задача№4

Дано:

Напряжение сети (UC)=220(В), схема соединения – треугольник, по 20 ламп на фазу. Мощность лампы (Р=100Вт).

Определить токи IФ и  IЛ.

1) РФАЗ=20*100=2000(Вт)

2) IФ=РФUФ=2000220=9(А)

3) IЛ=3∗IФ=1,73∗9=15,5(А)

Ответ: IФ = 9(А);  IЛ = 15,5(А)

Задача№5

Дано:

Однофазный трансформатор:

Мощность (S=100кВт)

Напряжения U1=10кВ; U2=0,4кВ=400В

Определить токи (I) трансформатора U1; U2 и коэффициент трансформации (К).

1) К=U1U2=100,4=25

2) S=U1*I1=U2*I2

3) I1=SU1=10010=10(A)

4) I2=SU2=1000,4250(A)

Ответ: К=25; I1=10(A); I2=250(A).

Задача№6

Дано:

Однофазный трансформатор полная мощность которого (S=160кВА), напряжение (U1=10кВ), коэффициент трансформации (К=20).

Определить токи в обмотках (I1; I2) и напряжение U2 .

1) К=U1U2−величина.....безразмерная

U2=U1K=1020=0,5(кВ)

2)I1=SU1=16010=16(A)

3) I2=SU2=1600,5или16∗20=320(А)

Ответ: токи в обмотках I1=16(А); I2=320(А) ; напряжение U2=0,5(кВ)

Задача№7

Дано:

Трех фазный асинхронный двигатель мощностью (Р2=2,8кВт) с коэффициентом полезного действия (КПД=0,9) и частота вращения Ω=980об/мин.

Определить вращаемый момент (М) и мощность потребляемую из сети (Р1)

1) Р2=М∗ω2=МΩ9,55

ω2 – (рад/с) связь между ними 9,55 Ω - (об/мин)

2)М=Р2Ω∗9,55=2800980∗9,55=27,2(Н∗м)

3) (КПД)....η=Р2Р1

Р1=Р2η=2,80,9=31(кВт)

Ответ: вращаемый момент (М=27,2Н*м) ; мощность потребляемую из сети (Р1=31кВт)

Звезда

IЛ – линейный ток

IФ –фазный ток

UЛ = 3∗UФ

220 – фазное

380 – линейное

UЛ = UФ

IЛ =3∗IФ

UC =380В

Треугольник