Задача№3

Определить положение центра тяжести.

Разбиваем данное сечение на пять фигур(прямоугольник минус прямоугольник, 2треугольника и прямоугольник).

Определим площадь и центр тяжести:

1. прямоугольник:

А¹ = 7,5м * 3,2м = 24м²

С¹ - центр прямоугольника.

Вычисляем координаты центра тяжести относительно оси Х.

У¹ = 3,2 / 2 + 1,8 = 3,4

Х¹ = 0

У¹ - высота до центра тяжести.

2. Прямоугольник – вырез:

А² = 1,5 * 3,2 =4,8м²

С² - центр тяжести.

У² = 3,2 / 2 + 1,8 = 3,4

Х² = 0

У² - высота до центра тяжести .

3.4. Треугольники:

Площадь треугольника равна, основание умножить на высоту и разделить на два.

А³ = А =          =                   =2,7м²

Координаты центра тяжести относительно координатных осей.

Ус = Ус =             = 1,2м

Хс =                      = - 1,75м

Хс = 1,75м

5. Прямоугольник:

А = 1,5 * 1,8 = 2,7м²

У = 1,8 / 2 = 0,9м

Х = 0

Площадь всей фигуры равняется:

А = А - А +А + А +А = 27,3м²

Вычисляем статические моменты площади относительно координатных осей.

S – статический момент.

Sх = ∑А * Ус => А * У - А * У +А * У + А * У + А * У => 24м² *

* 3,4м - 4,8м² * 3,2м +2,7м² * 1,2м + 2,7м² * 1,2м + 2,7м² * 0,9 = =74,19м³

Sy = ∑А * Хс => 24м² * 0 - 4,8м² * 0 + 2,7(-1,75) + 2,7 * 1,75 + 2,7 * 0

Хс =              = 0

Ус =              =                  = 2,717м

Через найденный центр тяжести проводим центральные оси Хс ; Ус.

Проверка заключается в том, статический момент площади сечения  относительно Хс равен нулю. При погрешности не более 0,5%.

Sхс = А (У - У) - А (У - У) + А (У - У) + А (У - У) + А (У -У)

Sхс = 24(3,4 – 2,7) – 4,8(3,4 – 2,7) + 2,7(1,2 – 2,7)2 + 2,7(0,9 – 2,7) =   = 24 * 0,7 – 4,8 * 0,7 +2,7*(-1,5)*2 +2,7*(-1,8) = 16,8 – 3,36 -8,1 -4,86= = 0,48

Считаем погрешность:

∂ - погрешность.

∂% =0,48 / 16,32 * 100% = 0,48% ≈ 0

Задача№4

По оси ступенчатого бруса приложены силы F1 и F2 , необходимо построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений, определить абсолютную деформацию бруса, принять модуль упругости Е=2,1мПа.

Эпюра – это график показывающий, как изменяется продольная сила по длине бруса.

Эпюра нормальных напряжений показывающая, как изменяется нормальное напряжение по длине бруса.

Растягивающая – обозначается знаком (+)

Сжимающая – обозначается знаком (-)

Нормальное напряжение – это интенсивность внутренних сил, т.е. какое количество приходится на единицу площади.

σ=____−сигма

σ=NA

Продольная сила

Площадь сечения

Нормальное

напряжение

1.	Строим эпюру продольных сил методом сечений, начиная с первого участка. Мысленно рассекаем сечением перпендикулярно продольной оси на первом участке. Мысленно отбрасываем первую часть, рассматриваем равновесие нижней оставшейся части.

N1

Fz=0

F1-N1=0          F1=N1

z    F1=40кН

Продольная сила в любом сечении равна алгебраической сумме продольных сил действующих по одну сторону от сечения. В данном случае ниже сечения.

- N1=F1=40кН

- N2=F1=40кН

- N3=F1-F2=40-60=20кН

На эпюре продольных сил будет скачек в том месте, где приложена сосредоточенная сила на величину этой силы и в направлении этой силы.

Эпюры нормальных напряжений.

- σ1=N1A1=40кН∗103н7,5см2∗102мм2=53,3мПа                     Чтобы получились - мега паскали мПа=мНм2;Нмм2

- σ2=N2A2=40кН∗103н15см2∗102мм2=26,67мПа

- σ3=N3A3=−20кН∗103н15см2∗102=−13,33мПа

Определяем абсолютное удлинение или укорочение бруса.

По формуле Гука    Δℓ=N∗lE∗Aunderbracealignlжесткостьбруса

абсолютное

удлинение

Δℓ=N∗lE∗A=σlE

Δℓ=Δℓк=1Еσ1∗l1+σ2∗l2+σ3∗l3

Δℓ=103мм2,1∗105мПа53,3∗1,8+26,67∗2−13,33∗2,4=117,288∗1032,1∗105=0,55мм

Абсолютное удлинение бруса равняется 0,55мм.

Задача№5

Для двухопорной балки построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов М. подобрать сечение стального двутавра. Расчет провести по допускаемым напряжениям σ=160мПа

Определим реакции в опорах АВ.

Чтобы определить, надо воспользоваться уравнением:

МА=0                     МВ=0

Составляем сумму момента относительно точки А.

m-F1*2-VВ*7+F2*10=0

15-25*2+35*10=7VB

315кН7м=VB=45кН

Теперь составляем сумму момента относительно точки В.

F2*3+F1*5+m+VA*7=0

VA*7=-35*3-25*5-15=2457=−35

Знак минус означает, что направление реакции VA выбрано неверно, оно противоположно.

Проверка:

Fу=0

-VA+F1+VB-F2=-35+25+45-35=0

Реакции найдены, верно.

Эпюры поперечных сил это график показывающий, как меняется поперечная сила по длине балки.

QУ – знак поперечной силы и момента.

QУ                                              QУ

Если она направлена:                   QУ>0                      QУ<0

QУ        QУ

МХ – момент относительно оси  х.

Мx                            Мx

Мx>0	                                       Мx<0

Мx                            Мx

Будем строить эпюру изгибающих моментов со стороны растянутых волокон.

Строим эпюру поперечных сил. Поперечная сила в любом сечении равна алгебраической сумме сил действующих от сечения.

- QУ=-VА=-35кН

- QУ=-VА+F1=-35+25=-10кН

- QУ=-VА+F1+VВ=-35+25+45=35кН

На эпюре поперечных сил будет скачок в том месте, где действует поперечная сила. На величину этой силы и в направлении этой силы.

Построение эпюры изгибающих моментов.

т.А	МХ=m=15кН*м

т.С	МХ=m-VA*2=15-35*2=-55кН*м

т.В	МХ=m-VA*7+F1*5=15-245+125=-105кН*м

т.Д	МХ=0

Опасное сечение в точке В , где МХ=105.

Условие прочности σ=МХмахWX≤σ

мПа=мНм2=Нмм2          кН∗103мсм2∗102мм2=мПа

WX≥MXσ=105кН∗м160мПа=105кН∗м∗10−3Н∗106см3160мПа=105000160=656,25см3          
по таблице сортамента ГОСТ для стальных двутавров ищем WX . к которой будет ближайшее большее значение.

Выбираем двутавр №36 у которого WX=743см3

Для выбранного двутавра определим напряжение.

σ=МХмах743см3=105кН∗м∗103м∗1000мм743см3∗103мм=141,3мПа

Коэффициент запаса    n=σмахσ=160141=1,134

Проверка усвоенного материала.

Задача№1

Определить аналитическим и графическим способами усилия в стержнях АВ и ВС заданной стержневой системы. (Рис. 1)

Схема№4.  F1=24кН ; F2=20кН ; ₤1=60° ; ₤2=90° ; ₤3=45°

Отбрасываем связи АВ и ВС, заменяя их усилиями в стержнях NAB и   NBC . Направления усилий примем от узла В, предполагая стержни растянутыми. (Рис. 2)

Выбираем систему координат таким образом, чтобы одна из осей совпадала с неизвестным усилием, например, с NAB. Обозначаем на схеме углы, образованные действующими силами с осью Х и составляем уравнение равновесия плоской системы сходящихся сил: ∑FX=0 ; ∑FУ=0

- NAB+NBC*Cos60°-F1*Cos75°-F2*Cos15°=0

- F2*Cos75°-NBC*Cos30°-F1*Cos15°=0

Из уравнения 2 находим усилие NBC:

NBC=F2∗Cos75∘−F1∗Cos15∘Cos30∘

NBC=20∗0,259−24∗0,9660,866=−20,789кН

NAB=20,789*0,5+24*0,259+20*0,966=36,325кН

Окончательно:  NАВ=36,325кН ; NВС=-20,789кН

Графическое решение.

Изобразим в масштабе систему сходящихся сил. М : 1см=10кН  (Рис. 3)

Задача№2

Определить реакции опор балки HА ; RА ; RВ , нагруженной как показано на рис. 1.

Схема№4 а3=3м ; а2=6м ; а3=3м ; q=12кН ; m=14кН*м ; F=20кН ; ₤=90°

∑FX=0    HA=0

Fq=q*l=12*3=36кН

∑MA=0

Fq*1,5+F*9+m-RB*12=0

12RB=36*1,5+20*9+14=54+180+1412=20,67кН

∑MВ=0

m-F*3-Fq*10,5+RA*12=0

12RA=-m+F*3+Fq*10,5=−14+20∗3+36∗10,512=35,33кН

Проверка: R-F-F+R=0

35,33-36-20+20,67=0

Окончательно: HA=0 ; RA=35,33кН ; RB=20,67кН

Задача№3

Для сечения сборных элементов зданий определить положение центра тяжести. Определить ХС и УС

Схема№4       h1=3м ; h2=2м ; a=2м ; b=3м

Разбиваем данное сечение на четыре фигуры: 2 прямоугольника и  2 треугольника.

1.	А1=3*4=12м2

УС1=2+3=5м

ХС1=0

2.3.    А2=А3=а∗h2=2∗22=2м2

ХС2=−0,6−32=−2,1м

ХС3=2,1м

УС2=УС3=h23+h1=0,6+3=3,6м

4.        А4=7*3=21м2

ХС4=0

УС4=32=1,5м

Площадь всей фигуры равняется:  А=А1+А2+А3+А4=12+2+2+21=37м2

Вычисляем статические площади относительно координатных осей:

SХ=∑А*УС

А1*У1+А2*У2+А3*У3+А4*У4=12*5+2*3,6+2*3,6+21*1,5=105,9м3

SУ=∑А*ХС

12*0+2*(-2,1)+2*2,1+21*0=0

Вычисляем координаты центра тяжести сечения или всей фигуры по формулам:

ХС=SУА=0

УС=SХА=105,937=2,268м

Через найденный центр тяжести проводим центральные оси ХС и УС.

Проверка: SХС=Ау−у+Ау−у+Ау−у+Ау−у=0

125−2,862+23,6−2,8622+211,5−2,862==25,656+2,952−28,602=0,006

δ=0,00628,602=0,0002%    допустимая погрешность до 0,5%

Ответ: ХС=0 ; УС=2,268м

Задача№4

По оси ступенчатого бруса приложены силы F1 и F2 , необходимо построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений, определить абсолютную деформацию бруса. Принять модуль упругости Е=2,1мПа*105 (Рис. 1)

Схема№4        А=4,5см2 ; l1=1,6м ; l2=1,4м ; l3=1,4м ; F1=50кН ; F2=30кН

Строим эпюру продольных сил методом сечений, начиная с первого участка. Мысленно рассекаем сечением перпендикулярно продольной оси, на первом участке. Мысленно отбрасываем первую часть, рассматриваем равновесие нижней оставшейся части.

∑FZ=0

- N1=-50кН

- N2=-50кН

- N3=F2-F1=30-50=-20кН

Эпюры нормальных напряжений.

- σ1=N1A1=−50кН∗103м9см2∗102мм2=−55,55мПа

- σ2=N2A2=−50кН∗103м4,5см2∗102мм2=−111,11мПа

- σ3=N3A3=−20кН∗103м4,5см2∗102мм2=−44,44мПа

Определяем абсолютное удлинение или укорочение бруса.

ℓ=N∗lEA                Δℓ=N∗lEA=σ∗lE

Δℓ=Δℓ=1Eσ1ℓ1+σ2ℓ2+σ3ℓ3=103мм2,1мПа∗105∗∗−55,55мПа∗1,6м−111,11мПа∗1,4м−44,44мПа∗1,4м=306,65мПа∗103мм2,1мПа∗105=−1,46мм

Абсолютное укорочение бруса = -1,46мм

Задача№5

Для двухопорной балки (Рис.1) построить эпюры изгибающих сил, подобрать сечение стального двутавра. Расчет провести по допустимым напряжениям, приняв σ=160мПа

Схема№4 	F1=20кН ; F2=40кН ; l1=1м ; l2=6м ; l3=5м ; m=25кН*м

Определим реакции в опорах АВ. Чтобы определить воспользуемся уравнением: ∑МА=0 и ∑МВ=0

Составим сумму момента относительно точки А.

∑МА=0

F1∗1−F2∗7−m−VB∗12=0VB=20−280−2512=−23,75кН

Знак минус означает, что направление реакции выбрано не верно, оно противоположно.

Составим сумму момента относительно точки В.

∑МВ=0

−m+F2∗5−F1∗11+VA∗12=0VA=25−40∗5+20∗1112=3,75кН

Проверка:

∑Fy=0

VA−F1+F2−VB=03,75−20+40−23,75=0

Реакции найдены, верно.

Будем строить эпюру изгибающих моментов со стороны растянутых волокон.

Строим эпюру поперечных сил.

- Qy=VA=3,75кН

- Qy=VA-F1=3,75-20=-16,25кН

- Qy=VA-F1+F2=3,75-20+40=23,75кН

Построим эпюры изгибающих моментов.

1)	МХ=0

2)	МХ=VA*1м=3,75кН*м

3)	МХ=VA*7м-F1*6м=3,75*7-20*6= -93,75кН*м

4)	МХ=VA*12м-F1*11м+F2*5м=3,75*12-220+200=25кН*м

Опасное сечение в точке 3, где МХmax=93,75

WX≥MXmaxσ=93,75кН∗м160мПа=93,75∗106н∗мм160нмм2=0,58593∗106мм3=585,93см3

По таблице сортамента в соответствии с ГОСТ 8239-89 для стальных двутавров ищем WX , к которой будет ближайшее большее значение. Выбираем двутавр №33, у которого WX=597см3

Для выбранного двутавра определим напряжение.

σ=МХmax597см3=93,75кНм∗103н∗1000мм597см3∗103мм=157,03мПа

Коэффициент запаса   = 1,017

n=σmaxσ=160157,3=1,017